濮 阳 市 示 范 区

政 府 采 购

文件编号：濮示范采-2022-33

竞

争

性

谈

判

文

件

濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

2022年9月14日

目        录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  谈判项目要求

第三部分  谈判须知

第四部分  项目要求

第五部分  合同（文本）

第六部分  附件--谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心受濮阳市开德小学的委托，对濮阳市开德小学便携式录播项目以竞争性谈判方式进行采购，欢迎国内有供货能力并符合采购项目条件的供应商前来报名。

- 文件编号：濮示范采-2022-33

- 二、采购项目：濮阳市开德小学便携式录播项目；

三、预算：200000元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库〔2020〕46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，给予小微型企业投标人的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，国内注册的独立法人、提供营业执照；

2、投标人提供2022年1月以来至今任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明；

3、投标人提供2020年或2021年度的财务审计报告（带有防伪标识）（成立时间不足的，自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；

4、参加政府采购活动前三年或注册公司以来在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标投标活动查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供公告期内四张查询截图）；

6、本次项目不接受联合体投标。

七、报名注意事项：

1、凡符合资格要求的投标人，请在濮阳市政府采购网规定时间内下载招标文件，不需要报名，不需要注册。

2、本次招标项目如有变更或延期，投标人均可在濮阳市政府采购网直接下载招标补充文件，投标人应随时关注濮阳市政府采购网，如有遗漏，后果自负。

3、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的完整性，如有残缺和不明确的问题及对招标文件有异议，应在本次招标活动公告期（标书下载截止时间前）内向濮阳市示范区政府采购中心提出，否则，将被视为认可本招标文件内容。

八、招标文件相关信息：

1、招标文件下载时间：2022年9月14日18时30分至2022年9月20日16时00分。

2、公告期限：3个工作日。

3、售价：无。

九、投标文件接收、开标开始信息：

1、投标文件接收截止时间及开标时间：2022年9月20日16时00分

2、须同时提交投标文件电子版U盘。

3、投标文件接收及开标开始地点：濮阳市城乡一体化示范区管委会102室示范区政府采购中心开标室。

4、投标保证金：不收取。

十、本次招标联系事项：

1、采购人：濮阳市开德小学

地址：濮阳市开德中路143号

联系人：王光照                      电话：13461697139

2、采购代理机构：濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

地址：濮阳市城乡一体化示范区管委会103室政府采购中心。

联系人：黄先生                      联系方式：13703831061

濮阳市政府采购网 http://puyang.hngp.gov.cn/

河南省政府采购网 http://puyang.hngp.gov.cn/

中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/

濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

2022年9月14日

第二部分  谈判项目要求

1、本次谈判采购项目为：濮阳市开德小学便携式录播项目。

2、资质要求：见谈判邀请函

3、供方提供的货物符合国家相关法律法规政策标准。

4、供应商参加谈判时中谈判文件中须提供下述证件资质，否者拒绝谈判：营业执照、法定代表人身份证明书或法人代表授权书和被授权人身份证、及资格要求的其它证件。

- 参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过2人）参加谈判，并随时接受谈判小组询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。

- 6、供货期限：签订合同后10日历天内。

- 7、签定合同：根据成交通知书30日内与需方签定合同。

- 8、付款方式：采购单位验收供方所交货物合格后向供方支付全部货款的50%，自验收之日起第二年货物无质量问题后付款30%，第三年货物无质量问题后付款剩余20%。

第三部分   谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

⑴谈判邀请函

⑵谈判项目要求

⑶谈判须知

⑷项目技术要求

⑸合同（文本）

⑹附件--谈判文件格式

2、供应商谈判文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、履约保证金

不收取履约保证金。

5、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

- （1）投标人在项目评审中无书面说明、非正当理由不参加投标的。

（2）供应商未按规定时间提交谈判文件的。

（3）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（4）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

6、谈判文件的规定

（1）供应商应准备一份正本和三份副本，并胶装成册，在每一份谈判文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

并由法定代表人或正式授权的谈判代表在规定的签章处签字并加盖公章。

（2）谈判文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

（3）递交的谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由递交谈判文件方负责。

7、供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

8、递交谈判文件的密封状态和标记

供应商应将谈判文件正本、副本用非透明文件袋密封、投标文件电子版单独用非透明文件袋密封，在封签处加盖骑缝公章，注明“于评审前不准启封”的字样，并标明谈判文件编号、供应商名称。未按要求密封造成的后果，供应商自行负责。

9、谈判文件的递交

谈判文件由专人按照邀请函中规定的时间、地点送交。

10、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

11、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

- 12、谈判程序

- （1）竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，采购中心在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判，所有参加谈判的供应商按抽签排序，由谈判小组依次进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判小组逐家听取供应商介绍本公司基本概况、质量保证等内容(不超过5分钟)，并提交响应文件报价，报价不得超出公告公示预算价，超出投标人视为实质性不响应，不得进行下一轮谈判。

（3）谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（5）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、谈判小组

濮阳市示范区政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

（1）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

（2）严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

（1）在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

（2）为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

17、成交通知

谈判结束后由濮阳市示范区政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

- 濮阳市开德小学便携式录播项目技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求移动录播主机采用嵌入式架构设计并要求主机与高清摄像机设备为同一品牌、Linux操作系统，非PC、服务器架构。 ★2.硬件结构：要求主机采用笔记本翻盖样式设计，高度＜2U，重量＜6kg。主机应具备1920*1080分辨率的电容液晶触控屏支持触控导播操作，并同时也内嵌有按键式导播键盘进行按键导播。 ★3.功能设计：要求主机功能高度集成，需具备视频录制、导播、存储、直播、点播、视音频互动等多种功能于一体。 ★4.节能环保：要求主机采用不高于36V电压进行供电，整机满载工作状态下的功耗不高于35W。 ★5.低噪声设计：要求所投移动录播主机采用无风扇散热设计，产生噪声最大值≤27dB(A)，不影响正常录制效果。 ★6.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件以FTP方式自动上传平台归档。 7.视频输入输出：要求主机具备不少于6路视频输入接口，其中3G-SDI不少于4路、HDMI不少于1路、VGA不少于1路；具备不少于2路视频输出接口，其中3G-SDI不少于1路、HDMI不少于1路。 ★8.视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号。 9.视频编解码：支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。 10.音频输入输出：要求主机具备不少于3路音频输入，其中MIC in不少于2路、Line in不少于1路；具备不少于2路音频输出，其中Line out不少于1路，耳机监听接口不少于1路。 11.音频编解码：采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。 ★12.网络接入：具备RJ45接口≥1，要求支持IPv4、IPv6双网络协议栈。 13.存储容量：要求主机内置不少于1T存储，用以录制视频的本地存储使用。 14.外设接口：要求主机具备不少于4路USB接口，用连接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。 需提供加★项中任意三项的权威检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播管理软件 | 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.软件架构：要求软件采用B/S架构，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理。 3.录制存储：要求在断网情况下也可以进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 4.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 5.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 6.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选，（提供功能截图）。 7.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 8.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 9.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。 10.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 11.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播，（提供功能截图）。 12.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 13.双码流直播：支持设置高、低双码流直播设置，配置不同分辨率、码流进行直播。 14.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学、会议应用。 15.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 16.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 17.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 18.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 19.互动网络检测：要求录播主机支持网络检测功能，测试录播主机与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。 20.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 21.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 22.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 | 1 | 套 |
| 3 | 录播导播软件 | 1.架构要求：出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播导播软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.导播方式：要求软件支持通过配套主机内嵌导播键盘和液晶屏触控的方式进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 3.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 4.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 5.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括至少3个摄像机拍摄画面与1个电脑信号画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 6.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 7.摄像机预置位：要求支持摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 8.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 9.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 10.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 | 3 | 台 |
| 4 | 高清摄像机 | 搭载新型1/2.8英寸3CMOS成像器，具有4K50P/60P记录能力，25倍光学变焦，无级可调ND和高级人脸检测AF功能，内置可调ND滤镜，需实现1/4到1/128ND的线性控制，便捷的HDR工作流程可实现在HLG格式下HDR内容的拍摄编辑和查看，支持同步录制、接力录制、独立录制、连续记录、缓存记录等功能。能够通过USB接口将存储卡里的素材导出到移动硬盘中，具备一个3G-SDI接口和一个HDMI接口，能够通过HDMI输出4K60p/50p信号，支持各种格式，包括XAVC-Long、DVCAM、MPEGHD422/MPEG HD* 和代理 1080i。双SD插槽、3G-SDI输出和远程终端确，采用4K(QFHD)1/3英寸成像器的。红、蓝绿三种光线分别由 Exmor RTM系统中的单独成像器以高达60fps的速度以及3840x2160的分辨率独立捕捉。即使采用高清形式传输，4:2:210bit录制也可捕捉到高清成像器难以看到的细节和图像纹理，配备一个25倍专业变焦镜头，变焦范围从28.8mm到720mm(35mm等效转换)。1/3英寸镜头带三个独立控制环，可用于手动控制对焦、变焦和光圈，以便更好、更快的进行调节。 提供四声道音频录制能力和两个独立的音量拨盘，可精确控制外部音频输出，包括与MI热靴相连麦克风的音频输出。聚焦 800mm至无限远(微距功能关闭)10mm至无限远(微距功能打开，使用广角镜头)800mm至无限远(微距功能打开，使用长焦镜头)自动对焦/手动对焦/完全手动对焦可选，焦距 3.7mm至92.5mm (相当于35mm镜头上的288mm至720mm)光圈 自动/手动可切换 F1.6至F11和C(关闭)，慢速快门(SLS) 2、3、4、5、6、7、8、16、32 和 64 帧积累，音频输入 XLR型3针(母头)(x2)，线缆/麦克风/麦克风+48V可选，线路:+4、0、-3dBu/10kΩ，麦克风:-80dBu至-30dBu/3kQ(0dBu=0.775Vrms) 音频输出：需集成到Multi/Micro USB插孔(x1) SDI输出：BNC(x1)，3G/高清/标清可选 时间码输入：BNC(x1)(可切换至TC输出)0.5V-1.8Vp-p，3.3kΩ 时间码输出：BNC(x1)(可切换至TC输入)1.0Vp-p，75Ω USB USB 设备，Multi/MicroUSB插孔(x1) 主机:USB3.0/2.0A型(x1) USB2.0A型(x1) 耳机输出 立体声迷你插孔(x1) -16dBu16Ω 扬声器输出：单声道 输出:500mW DC输入：DC插孔 远程控制 小型立体声插孔(中2.5mm) HDMI 输出 HDMI接口(A型) 有线局域网 RJ-45(x1)1000BASE-T，100BASE-T10BASE-T | 3 | 套 |
| 5 | 单反相机 | 有效像素≥3300万像素 操作模式：需带全手动功能 传感器类型：Exmor R CM 对焦系统≥759个相位检测自动对焦点+425个对比检测自动对焦点 液晶屏尺寸≥3英寸 液晶屏像素≥103万像素 液晶屏特性：可旋转,触摸屏 取景器类型：液晶屏取景,电子取景器 电子取景器像素≥369万像素 支持视频拍摄视频分辨率 3840×2160(4K),1920×1080,1280×720；视频拍摄帧数(fps) 4K/60p、Full HD/120p 快门速度 1/8000-30s 机身防抖,5轴防抖最高可实现5.5级防抖补偿效果；支持连拍功能,10张/秒 需支持SD卡,CF卡,兼容UHS-I/II存储 配套镜头需以下满足 镜头一： 全画幅镜头≥135mm；E mount卡口；AF（自动对焦）；最大光圈：F3.5-F5.6；最小光圈：F22-F36；光圈叶片数≥7片；焦距范围：28-70mm；视角（APS-C画幅）：约54°-23° 视角（35mm等值）：75°-34° 镜头二： 全画幅镜头≥135mm全画幅镜头；定焦微单镜头；5组6片镜头结构；镜头卡口类型FE卡口；最大光圈：F1.8；最小光圈：F22；光圈叶片数：7片；焦距范围：50mm；最近对焦距离：0.45m；最大放大倍率 0.15倍 | 1 | 套 |
| 6 | 数字无线音频套装 | 一.腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF564~589MHz；2.调制方式：FM；3.输出功率：5mW/10mW可设置切换；4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；7.单体：背极式驻极体；8.指向性：心形；9.频率响应：50Hz-13kHz；10.灵敏度：-37dB±3dB；11.最大声压级：130dB 二.手持发射麦克风 1.载波频段：UHF512~536MHz；2.输出功率：5mW/10mW可设置切换；3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；4.单体动圈式音头；5.指向性心形指向；6.频率响应：70Hz-16kHz；7.灵敏度-50dB±3dB； 三.手雷发射麦克风 1.频段：UHF512-536.75MHz；2.转换头：具有固定螺环的XLR插座；3.发射功率：5mW/10mW可设置切换；4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风；5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%；6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能；7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段；8.幻象电源电压：+48V；9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座；10.连续使用时间：＞5小时；13.频率响应：120Hz-15kHz 四.无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器；2.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz；3.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz；4.信噪比≥96dB；5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡；6.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz；7.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔；8.耳机输出电平：100mW@32Ω | 4 | 个 |
| 7 | 无线图传套装 | 1.超低延时≤0.04s，超高画质，视频码率12M~20Mbps； 2.超长传输距离≥350米； 3.支持UVC输出功能，一根USB线即可实现电脑接收图传的画面； 4.支持无缝切频点，切换频点时视频流畅、不黑屏，不卡顿； 5.超多频点，国内22个频点，海外8个频点，可以支持更多的无线拍摄机位； 6.发射器支持HDM、SDI、SDI环出功能，接收器支持HDMI、SDI、TypeC（UVC）同时输出，满足各种拍摄需求。 | 3 | 台 |
| 8 | 摄像机支架 | 1.材质：铝合金； 2.管径：14~26mm 3.升高：≥150cm 4.最低高度：12~15cm 5.收合高度：≤45cm 6.载重：≥5kg | 4 | 个 |
| 9 | 设备箱/线材箱 | 1) 外尺寸≥L665*W490*H342mm 2) 内尺寸≥L600*W420*H（260+43）mm | 1 | 个 |
| 10 | 系统集成 | 满足系统需求;采用符合国家标准并且满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线、5个USB上弯转接头及三年质保服务 | 1 | 批 |
| 注：以上技术参数均可优于 |  |  |  |  |

- 合同

1、中标后双方在平等自愿的基础上制定合同条款。

2、不得与国家法律法规相违背。

3、不得与招投标文件相违背。

第六部分   附件--谈判文件格式

附件1

声   明   书

致：河南省濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

（供应商名称、地址）授权                （签字代表姓名）               （职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购   项目名称    项目（文件编号：   ）的竞争性谈判采购，提交下述文件正本和副本，并对之负法律责任。

1、声明书

2、报价一览表

3、实质性技术参数响应表

4、售后服务方案

5、资格声明函

6、法定代表人身份证明书

7、法定代表人授权委托书

8、资质证明文件

9、反商业贿赂承诺书

10、中小企业声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价表中规定的应提供和交付的                 项目最低报价为：           ，即（文字表述）                 。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件2

报价一览表

供应商名称：                                     文件编号：

| 序号 | 名称 | 型号/品牌 | 生产厂家 | 数量/单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 。。。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计总报价 |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           单位公章：

职  务：                                       日  期：

联系方式：

附件3

实质性技术参数响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求技术参数 | 响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件4

售后服务方案

附件5

关于资格的声明函

关于贵方    年    月    日（开标日期）组织的           竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

1、营业执照及项目要求的其他资质证件。

2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。

3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：(公章 )

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址:

邮政编码：

附件6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     （公司全称）    的法定代表人。现就参加濮阳市示范区政府采购中心组织的         （采购项目名称）   （项目编号）    的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年        月        日

附件7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人： （姓名：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：   （姓名：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托                为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

附件8

资质证明文件

附件9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公  章

年  月  日

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员              人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业投标时不用提供该声明。